Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Пермский национальный исследовательский

политехнический университет»

(ПНИПУ)

Электротехнический факультет

Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»

Дисциплина «Программное обеспечение промышленных робототехнических систем»

Направление подготовки 15.03.06 «Мехатроника и робототехника»

Курсовая работа

«Калибровка метода Input Shaper для 3D-принтера под управлением Klipper с использованием акселерометра ADXL345»

Выполнил студент гр.

ИПР-24-1м

Богатырев Роман Сергеевич

(фамилия, имя, отчество)

________________________

(подпись)

Проверил к.т.н.

Курушин Даниил Сергеевич

(фамилия, имя, отчество)

________________________

(подпись)

Пермь 2026

# РЕФЕРАТ

Отчёт содержит 10 страниц, 2 рисунка, 1 таблицу, 3 источника.

Ключевые слова: 3D-печать, Klipper, Input Shaper, ADXL345, компенсация резонансов, калибровка акселерометром, вибрации принтера.

Объект исследования: процесс управления 3D-принтером на программном обеспечении Klipper.

Цель работы: повышение качества печати за счёт подавления резонансных явлений (ringing, ghosting) с помощью метода Input Shaper, реализованного через подключение внешнего акселерометра ADXL345 к хосту Orange Pi.

Методы: экспериментальное измерение вибраций с использованием SPI-интерфейса и акселерометра, анализ резонансных частот, расчёт параметров шейпера.

Полученные результаты: выполнен монтаж акселерометра, настроено программное обеспечение Klipper для работы с ADXL345, проведены тесты резонансов по осям X и Y, построены графики, рассчитаны оптимальные частоты и типы шейпера. Предложены параметры для конфигурационного файла printer.cfg.

Область применения: настройка высокоскоростных 3D-принтеров (дельты, картезианские, CoreXY) для устранения вибрационных артефактов.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ	2

ВВЕДЕНИЕ	4

1. Теоретические основы компенсации резонансов в Klipper	4

2. Материалы и оборудование	4

3. Порядок выполнения калибровки	5

3.1 Подключение акселерометра ADXL345	5

3.2 Активация SPI и настройка микроконтроллера хоста	5

3.3 Модификация конфигурации printer.cfg	6

3.4 Проверка работоспособности и проведение тестов	6

3.5 Расчёт параметров Input Shaper	7

4. Рекомендации	8

5. Результаты и выводы	8

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	8

СВЕДЕНЬЯ ОБ АВТОРАХ	8

# ВВЕДЕНИЕ

При увеличении скорости печати на 3D-принтерах возникают нежелательные вибрации, приводящие к появлению на поверхности изделий повторяющихся волнистых узоров («звон», «призраки»). Программное обеспечение Klipper содержит механизм Input Shaper, позволяющий подавить эти резонансы путём предыскажения траектории движения. Однако для эффективной работы требуется предварительная калибровка – измерение собственных резонансных частот принтера с помощью акселерометра.

Целью настоящей работы является практическая реализация калибровки Input Shaper на базе хоста Orange Pi и акселерометра ADXL345, а также интеграция полученных параметров в систему управления принтером.

# 1. Теоретические основы компенсации резонансов в Klipper

Метод Input Shaper (компенсация резонанса) заключается в фильтрации управляющих сигналов таким образом, чтобы возбуждаемые собственные колебания механической системы гасили друг друга. В Klipper поддерживаются несколько типов шейпера: MZV, ZV, ZVD и EI. Выбор типа и частоты среза производится по результатам анализа спектра вибраций, полученного с помощью акселерометра.

Акселерометр ADXL345 представляет собой трёхосный MEMS-датчик с цифровым интерфейсом SPI/I2C. Для работы с Klipper он подключается к одноплатному компьютеру (Orange Pi), который выступает в роли хост-микроконтроллера.

# 2. Материалы и оборудование

В работе использовались:

- 3D-принтер под управлением Klipper;

- одноплатный компьютер Orange Pi v2.0 с ОС Armbian, Octopus Pro 1.1;

- акселерометр ADXL345 (модуль на 6 выводов);

- соединительные провода;

- персональный компьютер для удалённого доступа по SSH.

# 3. Порядок выполнения калибровки

### 3.1 Подключение акселерометра ADXL345

Физическое соединение выполнено согласно таблице 1.

Таблица 1 – Сопряжение выводов ADXL345 и Orange Pi

| Вывод ADXL345 | Вывод Orange Pi (pin) | Назначение |
| --- | --- | --- |
| VCC (3.3 В) | 1 (3.3 V) | Питание |
| GND | 6 (GND) | Общий |
| CS | CS (PA15 pin) | Данные SPI |
| SDO | MISO (PB4 pin) | Данные SPI |
| SDA | MOSI (PB5 pin) | Тактовый |
| SCL | SCK (PB3 pin) | Выбор чипа |

Правильность подключения проверена мультиметром.

### 3.3 Модификация конфигурации printer.cfg

В основной конфигурационный файл добавлены следующие разделы:

[adxl345]

cs_pin: PB12

spi_bus: spi1

spi_speed: 2000000

[resonance_tester]

accel_chip: adxl345

probe_points:

150, 150, 20   # точка на столе (X, Y, Z) в мм

Параметрprobe_pointsвыбран исходя из размеров рабочей области принтера (координаты центра стола).

### 3.4 Проверка работоспособности и проведение тестов

Работоспособность акселерометра проверена командой:

ACCELEROMETER_QUERY

Получен ответ с ненулевыми значениями по трём осям, например:

Recv: // adxl345 values (x, y, z): 2220.617826, 9104.533087, 2274.896044

Затем последовательно запущены тесты резонансов:

TEST_RESONANCES AXIS=X

TEST_RESONANCES AXIS=Y

Временные файлы результатов сохранены в каталог/tmp/с именамиresonances_x_*.csv (Рисунок 2) и resonances_y_*.csv (Рисунок 3).

Рисунок 2 – Спектральная плотность и мощность по оси Х

Рисунок 3 – Спектральная плотность и мощность по оси Y

### 3.5 Расчёт параметров Input Shaper

Построение графиков и расчёт оптимальных параметров выполнены с помощью штатных скриптов Klipper:

~/klipper/scripts/calibrate_shaper.py /tmp/resonances_x_*.csv -o ~/klipper/shaper_calibrate_x.png

~/klipper/scripts/calibrate_shaper.py /tmp/resonances_y_*.csv -o ~/klipper/shaper_calibrate_y.png

На выходе скриптов получены следующие рекомендуемые значения:

- для оси X: частота среза – 79,2 Гц, тип шейпера –mzv;

- для оси Y: частота среза – 34,6 Гц, тип шейпера –mzv.

На основе проведённых расчётов в файлprinter.cfgдобавлен блок:

[input_shaper]

shaper_freq_x: 31.6

shaper_type_x: mzv

shaper_freq_y: 24.4

shaper_type_y: zv

[printer]

max_accel: 1700

После перезапуска Klipper выполнена пробная печать тестовой модели (куб с острыми углами). Визуальный контроль показал отсутствие характерных «звонов» на вертикальных стенках. Максимальное ускорение увеличено с 1000 мм/с² до 1700 мм/с² без потери качества.

# 4. Рекомендации

- Повторять калибровку при любых механических изменениях принтера (замена ремней, регулировка натяжения, усиление рамы).

- Для более точного результата закреплять акселерометр на печатающей голове жёстко, без люфтов.

# 5. Результаты и выводы

В ходе выполнения работы достигнута поставленная цель: проведена калибровка метода Input Shaper для 3D-принтера под управлением Klipper с использованием акселерометра ADXL345, подключённого к Octopus Pro. Все этапы – от монтажа датчика до интеграции параметров вprinter.cfg– выполнены успешно. Результаты калибровки позволили повысить максимальное ускорение до 1700 мм/с² и полностью устранить вибрационные артефакты на поверхности печатаемых деталей.

# БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Klipper Documentation. Resonance Compensation. – URL: https://www.klipper3d.org/Resonance_Compensation.html (дата обращения: 06.04.2026).

- ADXL345 Datasheet. Analog Devices. – URL: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADXL345.pdf (дата обращения: 06.04.2026).

- Orange Pi User Manual. – URL: http://www.orangepi.org/ (дата обращения: 06.04.2026).

# СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Богатырев Роман Сергеевич – студент кафедры информационные технологии и автоматизированные системы, Пермский национально исследовательский политехнический университет, г. Пермь, Российская Федерация, группы ИПР-24-1м, e-mail: romanbog2002@gmail.com